| ИНСТРУКЦИЯ по применению полосок индикаторных экспресс-контроля концентраций дезинфицирующего средства «Абактерил» одноразовых "Дезиконт-хим-АБАКТЕРИЛ" № 154.420.12 ИП 1. Назначение Полоски индикаторные "Дезиконт-хим-АБАКТЕРИЛ" (далее – индикаторные полоски), выпускаемые в соответствии с ТУ 2642-119-11764404-2012, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства «Абактерил» с концентрацией: 0,01*); 0,05*); 0,08*); 0,1; 0,2*); 0,25; 0,5; 1,0; 1,5*); 2,0; 2,5*); 3,0*); 5,0; 6,0*) % по препарату. В комплект поставки входят (шт): индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1; банка-1; элемент сравнения-1 (может быть нанесен на банку); контрольные этикетки-40; упаковочная коробка или пакет-1. Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с Инструкцией 01/11 по применению дезинфицирующего средства «Абактерил» (фирмы ООО «Рудез», Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки. Применение 2.1 Контроль рабочих растворов концентраций: 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0% по препарату. В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её примерно на 1 с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения. Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством. 2.2 Контроль рабочих растворов с концентрациями: 0,2; 1,5; 2,5; 3,0; 6,0% по препарату. Контроль растворов 0,2%; 1,5%; 2,5%; 3,0% и 6,0% по препарату проводят согласно п. 2.1 после их разведения питьевой водой комнатной температуры в соответствии с таблицей. Концентрация исходного рас-твора по пре-парату, %; Разведение, мл; «Дезиконт-хим- АБАКТЕРИЛ» Концентрации рабочих растворов по препарату, %. исходный раствор; вода питьевая; 0,01; 0,05; 0,08; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0. 0,2; 50; 50; *. 1,5; 30; 60; *. 2,5; 20; 80; *. 3,0; 30; 60; *. 6,0; 30; 60; *. 2.3 Контроль рабочих растворов с концентрациями:0,01; 0,05; 0,08% по препарату Контроль растворов с концентрациями 0,01;0,05;0,08% по препарату проводят на стадии приготовления растворов, путем разведения проверенного индикаторной полоской 0,1% раствора дезинфицирующего средства в соответствии с таблицей. Концентрация требуемого рас-твора по пре-парату, %; Расчёт приготовления рабочих растворов из 0,1% раствора, мл. на 1 литр; на 5 литров; на 10 литров. 0,1%; вода; 0,1%; вода; 0,1%; вода. 0,01; 100; 900; 500; 4500; 1000; 9000. 0,05; 500; 500; 2500; 2500; 5000; 5000. 0,08; 800; 200; 4000; 1000; 8000; 2000. . *) - определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора | 2.4 Проверка концентрата дезинфицирующего средства на подлинность. В пробирку наливают 10-15 мл концентрата и определение проводят согласно п. 2.1. Окраска полоски должна соответствовать 100% по цветовой шкале элемента сравнения. Примечания: - Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге. - Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным. - Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции. - Определение концентрации раствора проводят три раза. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух определениях.При необходимости повторения анализа, используют свежую порцию раствора.В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации необходимо провести методом, рекомендованным производителем данного дезинфицирующего средства - Если рабочие растворы дезинфицирующего средства приготовлены в емкости объемом более суточной потребности и хранятся, и используются ежедневно в течение 14 суток, то контроль концентраций следует проводить ежедневно перед каждым использованием во избежание применения растворов с нарушенными правилами хранения (герметичность при хранении до 14 суток) и возможным несанкционированном разведением растворов. Схема проведения экспресс-контроля Внимание: - пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы; - не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-хим-АБАКТЕРИЛ" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств; - не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой; - не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств; - используйте прилагаемый элемент сравнения только для данной упаковки индикаторных полосок; - извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым; - полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки. 3. Требования безопасности ## Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется. ## После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы. 4. Хранение и транспортирование Индикаторные полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5С до 40С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15С. Срок годности – 1,5 года с даты изготовления, указанной на упаковке. |
| --- | --- |