ИНСТРУКЦИЯ № 2/12

по применению дезинфицирующего средства

«Жавель Син табс»

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии

Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Левчук Н.Н., Панкратова Г.П.,

Новикова Э.А. (ФБУН НИИДезинфектологии)

Герасимов В.Н. (ФГУН «ГНЦ ПМБ»).

Инструкция вводится взамен  Инструкции № 2/09 от 28.10.2009г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой таблетки цилиндрической формы с одной фаской белого цвета с характерным запахом хлора, массой 3,6±0,3 г. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты–80,5%, а также вспомогательные вещества (адипиновая кислота, натрий карбонат и натрий бикарбонат). Массовая доля активного хлора г, таблетки 1,70±0,17. Время растворения, мин, таблетки не более– 17.

Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов 5 суток в плотно закрытой емкости, защищенной от прямых солнечных лучей.

Средство фасуют в банки и емкости из полимерных материалов вместимостью 0,5, 1, 5, 8, 10 кг с плотно закрывающимися крышками, для розничной торговли – по 6, 8, и 10 таблеток в блистеры и полимерные тубы.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза–тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей особо опасных инфекций–чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. H5NI, HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении относится к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) высоко опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (2 класс опасности); при непосредственном контакте вызывает выраженное раздражение кожи и слизистых оболочек глаз, не обладает сенсибилизирующим свойством.

Рабочие растворы 0,015% -0,060% (по АХ) в виде паров не вызывают раздражения органов дыхания, при однократном воздействии не оказывают местно-раздражающего действия на кожу.

Рабочие растворы с содержанием активного хлора от 0,1% (по АХ) и выше при использовании способа орошения и протирания вызывают раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз.

ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны– 1 мг/м3.

1.4 Средство предназначено для:

обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), аптечной, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, белья, уборочного инвентаря, выделений (кровь, в том числе забракованная и кровь с истекшим сроком годности, ликвор, мокрота, рвотные, фекальные массы, моча и др.), смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева и др.), остатки пищи, уборочного инвентаря, отходов медицинских классов Б и В, контаминированных возбудителями туберкулеза и патогенными грибами (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения) и др. (накидки, шапочки, салфетки, инструменты и др. изделия однократного использования), игрушек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и сибирскую язву), вирусной этиологии, кандидозах, дерматофитиях при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), отделениях физиотерапевтического профиля, аптеках, клинических, бактериологических, вирусологических и др. диагностических лабораториях; процедурных кабинетах, пунктах и станциях переливания и забора крови, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах; при проведении профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы), на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, пассажирском автотранспорте (городском и международном), на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты), торговых, развлекательных центрах, предприятиях общественного питания и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые), продовольственных и промышленных рынках, учреждениях образования, культуры, отдыха, объектах курортологии, спорта (бассейны, санпропускники, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, музеи и др.), учреждениях военных (включая казармы), пенитенциарных, учреждениях социального обеспечения (дома для инвалидов, престарелых и др.), заключительной дезинфекции в детских учреждениях; обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами; проведения генеральных уборок;

обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D;

обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, посуды, в том числе лабораторной, белья, медицинского инвентаря, уборочного материала, медицинских отходов в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в очагах особо опасных (включая сибирскую язву); проведения генеральных уборок в ЛПУ;

применения населением в быту (таблетки)– строго в соответствии с этикеткой для быта.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения соответствующих количеств таблеток в питьевой воде комнатной температуры до полного их растворения (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора по АХ, (%) | Количество таблеток, необходимых для приготовления рабочего раствора, шт.* |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 л | 10 л |
| 0,015 | - | 1 |
| 0,030 | 1 | 2 |
| 0,060 | 2 | 4 |
| 0,100 | 4 | 7 |
| 0,120 | 4 | 8 |
| 0,200 | 7 | 14 |
| 0,210 | 7 | 14 |
| 0,300 | 10 | 20 |
| 0,500 | 20 | 40 |
| 0,600 | 20 | 40 |
| 1,000 | 40 | 70 |
| 1,240 | 40 | 80 |
| 1,500 | 50 | 100 |
| 2,000 | 70 | 140 |
| 2,100 | 70 | 140 |
| 2,400 | 80 | 160 |
| 2,500 | 85 | 170 |
| 3,000 | 100 | 200 |
| Примечание–Знак (*) означает , что для придания моющих свойств к растворам средства можно добавить 0,5% моющего средства |  |  |

#### 3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

3.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов и приборов, предметов ухода за больными (грелки, наконечники для клизм, подкладные клеенки и др.), биологических выделений (мокрота, рвотные массы, моча, жидкость после ополаскивания зева, фекалии и др.), емкостей из под выделений, изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, пластмасс, стекла, белья, посуды, в том числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), дезинфекции жидких выделений (кроме мочи), крови, сыворотки и других биологических жидкостей, обеззараживание посуды из-под выделений, предметов для мытья посуды (щетки, ерши), резиновых ковриков, игрушек (кроме мягких), уборочного инвентаря (ветошь и др.), медицинских отходов (использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др. изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

3.2 Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

Емкости с рабочими растворами для дезинфекции предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, белья, посуды, биологических выделений, предметов для мытья посуды игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты.

3.3 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 150 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции в помещении следует провести влажную уборку, помещение проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

При добавлении моющих средств, разрешенных для применения в ЛПУ (из расчета 5 г/л раствора), при обработке поверхностей способом протирания норма расхода 100 мл/м2 для однократной обработки.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно однократно обрабатывают 1% раствором с экспозицией 60 минут и механически (с помощью щетки, скребка или других приспособлений) очищают и просушивают, а затем однократно обрабатывают по режимам, представленным в таблице 11.

Поверхности со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови) протирают двукратно ветошью, смоченной в растворе средства на время дезинфекционной выдержки при норме расхода рабочего раствора средства – 150 мл/ м2 обрабатываемой поверхности.

3.4 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности при обработке способом орошения – 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар». По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.5 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.6 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.7 Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают до исчезновения запаха хлора.

3.8 Посуду чайную и столовую (освобожденную от остатков пищи), в том числе однократного использования, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки до исчезновения запаха хлора, а посуду однократного использования утилизируют.

3.9 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

3.10 Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляют в эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях, с плотно закрывающимися крышками.

Изделия медицинского назначения полностью погружают в рабочий раствор средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания обработки инструменты извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства под проточной водой 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или иного приспособления), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми инструментами.

3.11 Посуду лабораторную (пробирки, колбы, покровные стекла, чашки Петри, резиновые груши, пластмассовые и резиновые пробки и т.д.), аптечную, в том числе однократного использования, полностью погружают в рабочий раствор средства, после окончания времени дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой до исчезновения запаха хлора, а посуду однократного использования утилизируют.

3.12. Биологические выделения (фекалии, кровь, мокроту и др.), остатки пищи обеззараживают растворами средства или непосредственно средством в соответствии с рекомендациями таблиц 9-10.

Фекалии, остатки пищи, рвотные массы собирают в емкости и заливают дезинфицирующим раствором. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции выделения (фекалии, остатки пищи, рвотные массы) утилизируют.

В мочу добавляют необходимое количество таблеток средства или определенное количество порошка и перемешивают до их полного растворения. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции мочу сливают в канализацию.

Кровь (без сгустков), собранную в емкость, аккуратно (не допуская разбрызгивания) заливают двумя или пятью объемами раствора средства в зависимости от используемой концентрации. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции смесь обеззараженной крови и раствора средства утилизируют. Кровь, пролившуюся на поверхность различных объектов, аккуратно собирают ветошью, смоченной раствором средства, погружают в емкость с раствором средства на время дезинфекционной выдержки. После завершения уборки пролитой крови, а также при наличии на поверхностях подсохших (высохших) капель крови, поверхности протирают чистой ветошью, обильно смоченной раствором средства.

Плевательницы с мокротой  загружают в емкости и заливают равным или двойным объемом раствора средства. Емкости закрывают крышками. По окончании дезинфекции плевательницы промывают водой до исчезновения запаха хлора.

Емкости из-под выделений (фекалий, крови, мокроты и др.) погружают в раствор средства или заливают раствором. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции емкости из-под выделений промывают проточной питьевой водой, а посуду однократного использования утилизируют.

3.13. Медицинские отходы группы Б: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 0,2%, 0,3% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 60 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют раствором средства 0,2% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 30 мин.

Медицинские отходы группы В (контаминированные возбудителями туберкулеза и патогенными грибами): использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 0,3%, 0,6% концентраций при времени дезинфекционной выдержки соответственно120, 60 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют растворами средства 0,3%, 0,6% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 60, 30 мин.

Технология обработки изделий аналогична изложенному в п.3.10.

По окончании дезинфекции медицинские отходы утилизируют.

Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводят в соответствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».

3.14 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.15 Транспорт (санитарный, для перевозки пищевых продуктов, общественный автотранспорт, мусоровозы и др.) протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар». Нормы расхода растворов средства указаны в п.3.3.

Санитарный транспорт после перевозки инфекционного больного дезинфицируют по режимам соответствующей инфекции.

Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта и автотранспорта для перевозки пищевых продуктов проводят по режимам, представленным в таблице 3.

3.16 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических организациях приведены в таблицах 2-6.

3.17 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 7.

3.18 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 8.

3.19 Режимы дезинфекции выделений приведены в таблицах 9-10.

3.20 Поверхности, пораженные плесенью, обрабатывают по режимам, представленным в таблице 11.

3.21 При проведении профилактической дезинфекции и генеральных уборок на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, предприятиях общественного питания, детских учреждениях, промышленных рынках и др.), автотранспорта для перевозки пищевых продуктов учреждениях социального обеспечения и пенитенциарных средство используют в режимах, представленным в таблице 12.

3. 22 При проведении профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочного оборудования, инвентаря, мусоросборников и мусоровозов) используют режимы обработки санитарно-технического оборудования, представленные в таблице 12.

3.23 В парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах и др., средство используют в режимах, представленным в таблице 13.

3.24 Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при особо опасных инфекциях бактериальной этиологии представлены в таблице 14.

3.25 Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при контаминации спорами сибирской язвы представлены в таблице 15.

Таблица 2– Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Жавель Син табс» при бактериальных

кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт, автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, пассажирский автотранспорт 1 | 0,015 | 60 | Протирание |
|  | 0,030 | 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование1 | 0,030 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,060 | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи | 0,100 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 0,100 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,200 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 0,200 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,060 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 0,100 | 60 |  |
| Игрушки | 0,030 | 60 | Протирание или погружение |
| Примечание – Знак (1) обозначает, что обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства. |  |  |  |

Таблица 3 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Жавель Син табс» при вирусных (энтеровирусные инфекции, Коксаки, ЕСНО, полиомиелит; энтеральные и парентеральные гепатиты, ротавирусные, норовирусные инфекции, ВИЧ-инфекция; грипп типа А, в т.ч., H5NI, HINI, ОРВИ, аденовирусная, герпетическая, цитомегаловирусная) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт1 | 0,015 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,030 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование1 | 0,030 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 0,060 | 60 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи | 0,100 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 0,100 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,200 0,300 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 0,200 0,300 | 120 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,060 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 0,100 | 60 |  |
| Игрушки | 0,060 | 15 | Протирание или погружение |
| Примечание – Знак (1) обозначает, что обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства. |  |  |  |

Таблица 4 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Жавель Син табс» при туберкулезе

(тестировано на Mycobacterium terrae)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт1 | 0,20 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,30 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование1 | 0,30 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 0,60 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 60 | Погружение |
|  | 0,10 | 30 |  |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи | 0,60 | 180 | Погружение |
|  | 1,00 | 120 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 0,30 | 60 | Погружение |
|  | 0,60 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 0,06 | 60 | Замачивание |
|  | 0,10 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,30 | 120 | Замачивание |
|  | 0,60 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования | 0,30 | 120 | Замачивание (погружение) |
|  | 0,60 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 0,20 | 60 | Замачивание (погружение) |
|  | 0,30 | 30 |  |
| Предметы ухода за больными | 0,30 | 60 | Погружение |
|  | 0,60 | 30 |  |
|  | 0,30 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 0,60 | 30 |  |

| Игрушки | 0,30 | 60 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,60 | 30 |  |
|  | 0,30 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 0,60 | 30 |  |
| Примечание – Знак (1) обозначает, что обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства. |  |  |  |

Таблица 5 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Жавель Син табс» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт1 | 0,06 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,10 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование1 | 0,10 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи | 0,20 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 0,20 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,20 | 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 0,20 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,20 | 30 | Протирание или погружение |
| Игрушки | 0,10 | 30 | Протирание или погружение |
| Примечание – Знак (1) обозначает, что обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства. |  |  |  |

Таблица 6 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «Жавель Син табс» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт1 | 0,06 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,10 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование1 | 0,10 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Белье незагрязненное | 0,06 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,20 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 0,20 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,20 | 60 | Протирание или погружение |
| Игрушки | 0,10 | 60 | Протирание или погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного использования) | 0,20 0,30 | 60 45 | Погружение |
| Резиновые коврики | 0,10 | 120 | Протирание или погружение |
| Примечание – Знак (1) обозначает, что обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства. |  |  |  |

Таблица 7 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения

растворами средства «Жавель Син табс»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация по активному хлору (АХ), % | Время выдержки, мин |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла. | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 0,30 | 60 | Погружение |
|  |  | 0,60 | 30 |  |
|  | Вирусные, бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые (кандидозы) | 0,20 | 30 |  |

Таблица 8 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства дезинфицирующего «Жавель Син табс»

при проведении генеральных уборок в лечебно-

профилактических организациях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % |  | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 0,06 0,10 |  | 60 30 | Протирание или орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,015 0,030 |  | 60 30 | Протирание |
|  |  |  |  | Орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | По режиму соответствующей инфекции |  |  |  |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,20 0,30 | 60 30 |  | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,06 0,10 | 60 30 |  | Протирание или орошение |

Таблица 9 – Режимы дезинфекции выделений и различных объектов,

загрязненных выделениями, растворами средства

«Жавель Син табс» при бактериальных (кроме туберкулеза),

вирусных и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровь (без сгустков), находящаяся в емкостях, сыворотка, эритроцитарная масса | 0,30 | 120 | Смешать кровь с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 0,50 | 120 | Смешать кровь с раствором средства в соотношении 1:1 |
|  | 1,00 | 30 |  |
| Мокрота | 1,00 | 60 | Смешать мокроту с раствором средства в соотношении 1:1 |
|  | 2,00 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (моча, жидкость после ополаскивания зева) | 0,10 | 60 | Погружение или заливание раствором |
|  | 0,30 | 30 |  |
| Рвотные массы, остатки пищи | 0,30 | 120 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 0,50 | 120 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Поверхность после сбора с нее выделений | 0,06 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,10 | 60 |  |
| Емкости из-под выделений (фекалий, фекально-мочевая взвесь) | 1,00 | 60 | Погружение или заливание раствором |

|  | Моча, жидкость после ополаскивания зева, смывные воды, в том числе эндоскопические и др. | 0,10 | 60 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,30 | 30 |  |
|  |  | - | 60 | Смешивание мочи с таблетками при перемешивании в соотношении 1 таблетка на 1,5 л мочи |
| Фекалии, фекально-мочевая взвесь |  | 0,50 | 240 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  |  | 1,00 | 60 |  |
|  |  | 2,00 | 60 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Емкости из-под выделений (мокрота) |  | 1,00 | 60 | Погружение или заливание раствором |
|  |  | 2,00 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (рвотные массы), остатки пищи |  | 0,50 | 120 | Погружение или заливание раствором |
| Емкости из-под выделений (кровь) |  | 0,50 | 120 | Погружение или заливание раствором |
|  |  | 1,00 | 30 |  |

Таблица 10 – Режимы дезинфекции выделений и различных объектов,

загрязненных выделениями, растворами средства

«Жавель Син табс» при бактериальных (включая туберкулез),

вирусных и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровь (без сгустков), находящаяся в емкостях, сыворотка, эритроцитарная масса | 2,0 | 240 | Смешать кровь с раствором средства в соотношении 1:4 |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Мокрота | 2,0 | 240 | Смешать мокроту с раствором средства в соотношении 1:4 |
|  | 2,5 | 90 |  |
|  | 3,0 | 60 |  |

| Рвотные массы, остатки пищи | 2,0 | 240 | Смешать выделения с раствором средства в соотношении 1:4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Моча, жидкость после ополаскивания зева, смывные воды, в том числе эндоскопические и др. | - | 60 | Смешать 1,5 л мочи с 2 таблетками при перемешивании |
| Емкости из-под выделений (мочи, жидкости после ополаскивания зева) | 0,2 | 60 | Погружение или заливание раствором |
|  | 0,6 | 30 |  |
| Емкости из-под выделений (мокроты, рвотных масс), остатков пищи | 3,0 | 60 | Погружение или заливание раствором |
| Емкости из-под выделений (крови) | 0,5 | 90 | Погружение или заливание раствором |
|  | 1,0 | 60 |  |
| Поверхность после сбора с нее выделений | 0,3 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,6 | 30 |  |

Таблица 11 – Режимы дезинфекции поверхностей, пораженных

плесенью, растворами средства «Жавель Син табс»

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззаражива- ния, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,5 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 | 15 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 5 мин |

Таблица 12 – Режимы профилактической дезинфекции различных

объектов и генеральных уборок растворами средства

«Жавель Син табс»

(гостиницы, кинотеатры, общежития, места общепита-рестораны, кафе, столовые и др., офисы, промышленные рынки, общественные туалеты, детские учреждения, учреждения социального обеспечения, пенитенциарные учреждения, автотранспорт для перевозки пищевых продуктов и др.)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., автотранспорт для перевозки пищевых продуктов | 0,015 | 60 | Протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,030 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
| Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи | 0,100 | 120 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,015 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,200 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 0,200 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода, средства личной гигиены | 0,060 | 90 | Протирание или погружение |
|  | 0,100 | 60 |  |
| Игрушки | 0,030 | 60 | Протирание или погружение |

Таблица 13– Режимы профилактической дезинфекции различных

объектов растворами средства «Жавель Син табс»

(парикмахерские, бани, бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы, массажные и косметические салоны, сауны, салоны красоты, санпропускники, и др.)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д. | 0,06 | 60 | Протирание |
|  | 0,10 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,10 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Белье незагрязненное | 0,06 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,20 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 0,20 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода, средства личной гигиены | 0,20 | 60 | Протирание или погружение |
| Игрушки | 0,10 | 60 | Протирание или погружение |
| Отходы (изделия однократного использования – инструменты, накидки, шапочки, белье, ватные тампоны, салфетки и др.) | 0,20 | 120 | Погружение |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических материалов | 0,20 | 60 | Погружение |
| Резиновые коврики | 0,10 | 120 | Протирание или погружение |

Таблица 14–Режимы дезинфекции  различных объектов растворами

средства «Жавель Син табс» при особо опасных

инфекциях бактериальной этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,03 | 60 | Протирание |

| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,06 | 60 | Орошение |
| --- | --- | --- | --- |
| Посуда чистая | 0,06 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,12 | 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,21 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,21 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки | 0,12 | 120 | Погружение или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 0,12 | 120 | Погружение или замачивание |
| Медицинские отходы | 0,21 | 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,06 0,12 | 120 60 | Орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,21 | 120 | Замачивание |

Таблица 15 – Режимы дезинфекции  различных объектов растворами

средства «Жавель Син табс» при контаминации

спорами сибирской язвы.

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззаражива- ния, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов | 1,24 | 60 | Протирание |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности аппаратов, приборов | 1,24 | 60 | Орошение |
| Посуда чистая | 1,50 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,10 | 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,40 | 120 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,40 | 120 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 2,10 | 120 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 2,10 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование, резиновые коврики | 2,40 | 120 | Орошение |
| Медицинские отходы | 2,40 | 120 | Замачивание |
| Уборочные материалы | 2,40 | 120 | Замачивание |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим препаратам.

4.2 При приготовлении рабочих растворов средства до 0,3% не требуется применения средств индивидуальной защиты.

4.3 Работы с 0,015% растворами по активному хлору способом протирания можно проводить в присутствии пациентов.

4.4 Работы с 0,03-0,06% растворами по активному хлору не требуют использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, но работы следует проводить в отсутствии пациентов.

4.5 Работы с растворами средства от 0,1% по активному хлору и выше способом орошения и протирания  необходимо проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа "РУ-60М" или "РПГ-67 с патроном марки В" и глаз - герметичными очками. Обработку следует проводить в отсутствии пациентов. Обработанные помещения проветривают не менее 15 мин. до исчезновения запаха хлора.

4.6 Все работы со средством и его растворами проводят с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.7 Емкости с рабочими растворами для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты. Посуду и белье после дезинфекции промывают водой до исчезновения запаха хлора. Изделия медицинского назначения из разных материалов промывают под проточной водой в течение 5 минут.

4.8 Работы в очагах особо опасных инфекций с рабочими растворами 1,0%, 1,5%, 2,1%, 2,4% (по АХ), включая приготовление рабочих растворов следует проводить в противочумном костюме, в состав которого входит общевойсковой противогаз.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При несоблюдении мер предосторожности возможно острые раздражения органов дыхания (першение в горле, кашель, обильные выделения и носа, учащенное дыхание, возможен отек легких) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в глазах),  может наблюдаться головная боль.

При появлении первых признаков острого раздражения дыхательных путей необходимо пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко. При необходимости обратиться к врачу.

5.2 При попадании средства на кожу смыть его  под проточной водой.

5.3 При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение нескольких минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20% или 30% раствор сульфацила натрия.

5.4 При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1 Транспортирование средства возможно всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими в РФ, в крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки.

6.2 Средство хранят в упаковке изготовителя в сухом вентилируемом складском помещении при температуре от минус 300С до плюс 300С, не допуская попадания прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных  препаратов, продуктов питания, в местах, недоступных детям.

6.3 При рассыпании средства следует собрать таблетки и отправить на утилизацию. Остатки промыть большим количеством воды. Не допускать нейтрализации кислотой.

При уборке следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - перчатки резиновые.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Контролируемые показатели и нормы

Средство по показателям качества, регламентированным техническими условиями ТУ 9392-001-7605992-2009, должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 16.

Таблица16–показатели и нормы средства

| Показатели качества | Таблетки |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид и запах | Таблетка белого цвета цилиндри-ческой формы с двумя фасками с характерным запахом хлора |
| 2 Средняя масса таблетки, г | 3,6 ± 0,3 |
| 3 Время растворения таблетки не более, мин, | 17 |
| 4 Масса активного хлора в таблетке, г | 1, 70 ± 0,17 |

7.2 Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют визуально. Запах оценивают органолептически.

7.3 Определение средней массы таблетки

7.3.1 Приборы

Весы лабораторные высокого (2) класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

7.3.2 Выполнение анализа

Таблетки, отобранные случайным образом в количестве 10 штук, взвешивают, записывая результаты в граммах с точностью до первого десятичного знака. Среднюю массу таблетки (m1, г) вычисляют из соотношения:

m = ∑М / n

где  ∑М – суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n – количество взвешенных таблеток.

7.4  Определение времени растворения таблетки

Для определения времени растворения таблетки используют водопроводную воду с температурой 18-22 0С.

7.4.1 Приборы, реактивы, посуда

Секундомер механический СОП пр-2а-3-000 или другого типа с аналогичными характеристиками.

Цилиндр вместимостью 100 мл.

Колбы конические с пришлифованной пробкой вместимостью 250 мл.

Вода водопроводная.

7.4.2 Выполнение анализа

В колбу наливают 100 мл водопроводной воды, вносят 1 таблетку, включают секундомер и (при периодическом слабом покачивании колбы) отмечают время, затраченное до момента полного растворения таблетки с образованием прозрачного раствора.

Время растворения определяют как среднее значение не менее трех параллельных определений.

7.5 Определение массы активного хлора в таблетке

7.5.1 Приборы, реактивы и растворы

Весы лабораторные высокого (2) класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка вместимостью 25 мл.

Пипетки вместимостью 5 мл.

Цилиндр мерный вместимостью 10, 25, 250 мл.

Колбы конические вместимостью 250 мл с пришлифованной пробкой.

Калий йодистый ч.д.а.; водный раствор с массовой долей 10 %.

Кислота серная ч.д.а.; водный раствор с массовой долей 10 %.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный 0,1 н, стандарт-титр; водный раствор концентрации 0,1 моль/л готовят по Инструкции к пользованию стандарт-титрами.

Крахмал водорастворимый; 0,5 % водный раствор.

Вода дистиллированная.

7.5.2 Проведение анализа

В коническую колбу наливают 250 мл воды, вносят одну таблетку, взвешенную с точностью до четвертого десятичного знака, и, закрыв колбу пробкой, растворяют при перемешивании. С помощью пипетки переносят в колбу для титрования 5 мл приготовленного раствора средства, добавляют 20 мл дистиллированной воды, 10 мл раствора йодистого калия и 10 мл раствора серной кислоты. Быстро закрыв колбу пробкой, пробу перемешивают и ставят в темное место на 10 минут. После чего выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/л до светло-желтого цвета, при необходимости добавляют 1 мл раствора крахмала и дотитровывают до обесцвечивания пробы.

7.5.3 Обработка результатов

Массу активного хлора в средстве (Х, г) вычисляют по формуле:

| Х = | 0,003545 × V × V1 ×М |  |
| --- | --- | --- |
|  | m × V2 |  |

где 0,003545 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора

натрия тиосульфата концентрации точно с (Na2S2O3 * 5H2O)

= 0,1 моль/л, г;

V – объем раствора натрия тиосульфата концентрации точно

с (Na2S2O3*5H2O)= 0,1 моль/л, израсходованный на титро-

вание, мл;

V1 – объем раствора средства, мл;

V2 – объем раствора средства, взятый на титрование, мл;

М – масса таблетки, установленная по п.7.3

m – масса таблетки , взятой для анализа, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2 г.