ИНСТРУКЦИЯ  № 10/08

по применению средства "Вапусан 2000 Р" (ООО " НПЦ Медицинская дезинфекция", Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Москва, 2008 г

ИНСТРУКЦИЯ № 10/08

по применению средства "Вапусан 2000 Р" (ООО "НПЦ Медицинская дезинфекция", Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

Инструкция разработана НИИ дезинфектологии Минздрава России.

Авторы: Федорова Л.С., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М., Дьяков В.В., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н.

1. Общие сведения.

1.1.	Средство "Вапусан 2000 Р" представляет собой жидкость светло-зеленого цвета, хорошо смешивающуюся с водой. Содержит в качестве действующих веществ алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,9%), алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид (4,9%) и другие функциональные компоненты; рН концентрата - 7,0. Срок годности средства составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов - 14 суток. Концентрат сохраняет свойства при замораживании при температуре - 20° С.

Средство выпускается в пластмассовых флаконах емкостью 0,5 и 1 литр с дозирующим устройством, пластмассовых канистрах емкостью 5 литров и пластиковых контейнерах по 20, 50 и 200 литров.

1.2.	Средство "Вапусан 2000 Р" обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, дерматофитов.

Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения. Несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3.	Средство "Вапусан 2000 Р" по степени воздействия на организм при введении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4-му классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, обладает местно-раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожу, не обладает сенсибилизирующим действием. Растворы средства (0,5-3,0%)) вызывают сухость кожи только при многократном воздействии. При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при орошении) наблюдается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз; в форме паров рабочие растворы не вызывают этого эффекта. Опасность паров рабочих растворов мало выражена (4 класс опасности по степени летучести).

ПДК в воздухе рабочей зоны для   алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м3.

1.4. Средство "Вапусан 2000 Р" предназначено:

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в ЛПУ, а также для дезинфекции в детских учреждениях, на предприятиях общественного питания и продовольственной торговли, коммунальных объектах;

-для проведения генеральных уборок;

-для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) в ЛПУ.

- профилактической дезинфекции и дезинфекции по эпидпоказаниям поверхностей  систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры), фильтрующих материалов и уборочного инвентаря при бактериальных (включая туберкулез, легионеллез) и вирусных инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, кроме отделений неонатологии, клинических, микробиологических и др. лабораториях, инфекционных очагах, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, прачечные, промышленные рынки, общественные туалеты), предприятия общественного питания, учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры и др.), учреждениях социального обеспечения, детских и пенитенциарных учреждениях.

2. Приготовление рабочих растворов.

2.1. Растворы средства "Вапусан 2000 Р" готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с водой в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Расчет приготовления рабочих растворов средства "Вапусан 2000 Р"

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количества средства и воды (мл), необходимые приготовления рабочего раствора |  |  |  | для |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1л |  | 10 л |  |  |
|  | средство | вода | средство |  | вода |
| 0,5 | 5 | 995 | 50 |  | 9950 |
| 1,0 | 10 | 990 | 100 |  | 9900 |
| 2,0 | 20 | 980 | 200 |  | 9800 |
| 2,5 | 25 | 975 | 250 |  | 9750 |
| 3,0 | 30 | 970 | 300 |  | 9700 |

3. Применение средства "Вапусан 2000 Р".

- Растворы средства "Вапусан 2000 Р" применяют для дезинфекции объектов, перечисленных в п.1.4., а также для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним).

- Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения.

- Жесткую мебель, пол, стены и пр. протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 100 мл/м2 на одну обработку или орошают раствором средства с помощью гидропульта или автомакса из расчета 300 мл/м2или распылителей типа «Квазар» из расчета 150 мл/м2 на одну обработку. Санитарно-техническое оборудование чистят щеткой или орошают/протирают ветошью, смоченной в растворе средства при таких же нормах расхода.

- Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой в течение 3-х минут.

- Белье замачивают в растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

- Предметы ухода за больными полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3-х минут.

- Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают в дезинфицирующий раствор раскрытыми, сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные части изделий. Уровень дезинфицирующего раствора над инструментами должен быть не менее 1 см.

По окончании дезинфекции изделия в течение 3-х минут промывают под проточной водой.

3.8.	Растворы средства "Вапусан 2000 Р" для дезинфекции при различных инфекционных заболеваниях применяют по режимам, представленным в табл.2-5.

При проведении дезинфекции на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах (общежития, промышленные рынки и пр.) средство используют в режимах, рекомендованных для дезинфекции при бактериальных инфекциях. В парикмахерских, банях, бассейнах средство используют в режимах, рекомендованных для дезинфекции при дерматофитиях.

3.9.	При проведении генеральных уборок в соматических, хирургических, офтальмологических, ЛОР, акушерско-гинекологических отделениях, клинических лабораториях, станциях переливания крови обработку объектов проводят по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях; в инфекционных стационарах - по режиму соответствующей инфекции; в детских учреждениях - по режимам, рекомендованным при бактериальных инфекциях.

ЗЛО. Средство "Вапусан 2000 Р" применяют для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, пластмассы, резины, металлы), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 6-8. При дезинфекции эндоскопов, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, используют технологию обработки, изложенную в"Методических указаниях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов", утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г., № 15-6/33.

- Для дезинфекции и предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения средство может быть использовано многократно в течение срока годности рабочего раствора, если его вид не изменился. При появлении признаков загрязнения рабочего раствора (помутнение или изменение цвета, образование хлопьев или осадка, появление налета на стенках емкости и др.) раствор средства необходимо заменить.

- Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки амидопириновой и азопирамовой проб на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным, соответственно, в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения" (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях "Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения" (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.).

Таблица 2 Режимы дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях

(кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, (по препарату), % | Время обеззараживания | Способ обеззараживания, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла; игрушки | 1,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения, включая стоматологические инструменты | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | 2,0 3,0 | 30 15 | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 | 180 120 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Двукратное протирание |
|  | 1,0 | 60 | Двукратное орошение |
| Уборочный материал | 1,5 2,0 | 180 120 | Замачивание |

Таблица 3 Режимы дезинфекции объектов при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрации раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 3,0 | 90 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла; игрушки | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин, стекла | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся) | 2,0 3,0 | 60 30 |  |
| Эндоскопы жесткие и гибкие | 2,0 3,0 | 120 60 |  |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 120 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 3,0 | 180 120 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное протирание |
|  | 3,0 | 30 | Двукратное орошение |
| Уборочный материал | 2,0 3,0 | 120 90 | Погружение |

Таблица 4 Режимы дезинфекции объектов при вирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация растворов (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,0 3,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными из металлов, пластмасс, резин, стекла; игрушки | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин, стекла | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Микропипетки, иглы инъекционные | 3,0 | 120 |  |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся) | 2,0 3,0 | 90 60 |  |
| Эндоскопы жесткие и гибкие | 2,0 3,0 | 30 15 |  |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 |  |
| Посуда с остатками пищи | 3,0 | 90 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное кровью, сывороткой крови и др. | 2,0 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 3,0 | 60 30 | Двукратное протирание или орошение |
| Уборочный материал | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |

Таблица 5 Режимы дезинфекции объектов при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация растворов (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт | 2,0 3,0 | 60 30 | 120 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин, стекла | 2,0 3,0 | 90 60 | 120 60 | Погружение |
| Стоматологические инструменты | 2,0 3,0 | 90 60 | - |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс; игрушки | 2,0 | 90 | 120 | Погружение или протирание |
| Эндоскопы жесткие и гибкие | 2,0 3,0 | 30 15 | - | Погружение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 0,5 | 30 120 | - |  |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | - |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,5 2,0 | 60 30 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 3,0 | 120 90 | 120 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование Резиновые коврики | 2,0 3,0 | 60 30 | 60 30 | Двукратное протирание или орошение |
| Уборочный материал | 2,0 | 90 | 120 | Замачивание |

Таблица 6 Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства "Вапусан 2000 Р"

| Этапы предстерилизационной очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора. °С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание при полном погружении изделий* в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 2,0** 3,0*** 3,0**** | Не менее 18 То же | 90 60 120 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, при помощи ерша, щетки (изделия из резин и пластмасс обрабатывают ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой), каналов изделий - при помощи шприца: • изделий с простой конфигурацией, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | 2,0 3,0 | Не менее 18 Тоже | 0,5 То же |
|  | 2,0 3,0 | Не менее 18 То же | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания:

* Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии.

*** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии.

****Приведено время выдержки для микропипеток.

Таблица 7 Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов растворами средства "Вапусан 2000 Р"

| Этапы предстерилизационной очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора. С | Время выдержки/обработки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеззараживание (замачивание) изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 2,0* 3,0* 3,0** | Не менее 18 | 30 15 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки. Жесткие эндоскопы: • каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; • каналы промывают при помощи шприца. | 2,0 3,0 2,0 3,0 | Не менее 18 Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:

* На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 8 Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства

"Вапусан 2000 Р"

| Этапы предстерилизационной очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура, рабочего раствора, °С | Время выдержки/обработки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 2,0** 3,0** | Не менее 18 | 90 60 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили обеззараживание (замачивание): • наружной (внешней) поверхности – при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов – при помощи шприца | 2,0 3,0 2,0 3,0 | Не менее 18 Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания:

* Инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

*** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии.4. Меры предосторожности.

- Все работы со средством "Вапусан 2000 Р" следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

- При обработке поверхностей рабочими растворами средства способом орошения персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичные очки.

Работы следует проводить в отсутствие пациентов.

После обработки в помещении необходимо провести влажную уборку.

4.5.	Средство следует хранить в темном месте отдельно от лекарственных препаратов и, недоступном детям.

5. Меры первой помощи при случайном отравлении.

5.1.	При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечения, возможно повреждение роговицы.

При распылении средства без средств защиты органов дыхания возможно раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз (першение в горле, кашель, удушье, слезотечение).

- При попадании средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды.

- При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30%-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

- При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего выводят на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует прополоскать водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

6.Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства «Вапусан 2000 Р».

6.1.Действующими веществами средства «Вапусан 2000 Р» является смесь двух четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) - алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил) аммоний хлорида. Дезинфицирующее средство «Вапусан 2000 Р» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, плотность при 20° С, показатель преломления при 20° С, показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля ЧАС (суммарно).

В таблице 9 приводятся контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

Таблица 9.

Показатели качества и нормативы для средства «Вапусан 2000 Р»

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-зеленого цвета |
| 2. | Показатель концентрации водородных ионов (рН) в пределах | 7,0±1,0 |
| 3. | Массовая доля ЧАС (суммарно), % в пределах | 9,8±0,3 |

6.2.Определение внешнего вида

Внешний вид средства «Вапусан 2000 Р» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см наливают средство до половины и просматривают в отраженном или преходящем свете.

6.3.Определение концентрации водородных ионов (рН) проводят по-тенциометрически в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1,с.133).

6.4.Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно).

6.4.1.Оборудование и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770—74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой

Пипетки 4(5) -1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.Кислота серная по ГОСТ 3204-77. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 6.4.2.Подготовка к анализу.

6.4.2.1.Приготовление 0,004н. водного раствора додецилсульфата натрия.

0,120г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде

■3

в мерной колбе вместимостью 100см с доведением объема воды до метки. 6.4.2.2.Приготовление смешенного индикатора.

Раствор 1.В мерном цилиндре 0,11г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2.0,008г метиленового голубого растворяют в 17 мл" воды и прибавляют небольшими порциями 3 см концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением растворов 1 и 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение 3-х дневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3-х дней.

6.4.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004н раствором цетилпиридиний хлорида, приготовленного растворением 0,143г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100см3).

К 5 смЗ или 10смЗ раствора додецилсульфата натрия в конической колбе или цилиндре с притертой пробкой прибавляют 15 см3 хлороформа, 2см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды, закрывают пробкой и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.4.3.Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства «Вапусан 2000» от 0,7 до 1,0г, вя-тую с точностью до 0,0002г, количественно переносят в мерную колбу вме-стимостью 100 см3 , и объем доводят до метки дистиллированной водой.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 cm3 раствору додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см смешанного индикатора и 30 см дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства «Вапусон 2000» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.4.4.Обработка результатов.

Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (X) в процентах вычисляют по формуле:

где 0,0051 -масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации   С (C12 H25 S04 Na)= 0,004 моль/дм3, г;

V -объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (C12 H25 S04 Na) = 0,004 моль/дм3, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12 Н25 S04 Na) = 0,004 моль/дм3;

100 - разведение анализируемой пробы;

Vi-объем раствора средства «Вапусан 2000», израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±5,0 при доверительной вероятности 0,95.

7. Упаковка, хранение, транспортировка.

7.1.Средство «Вапусан 2000» упаковано в пластмассовых флаконах емкостью 0,5 и 1л, пластмассовых канистрах емкостью 5 л и пластиковых контейнерах по 20, 50 и 200 л с плотно завинчивающимися крышками.

7.2.	Негорючее и невзрывоопасное средство.

7.3.	Средство следует транспортировать всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

7.4.	Средство хранят в герметично закрытых упаковках производителя при температуре от плюс 25°С до минус 20°С, отдельно от лекарственных препаратов, в местах недоступных детям.

- При случайной утечке продукта его разбавляют водой и собирают удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель). Работу выполняют в индивидуальной защитной одежде, резиновых сапогах и резиновых перчатках.

- Меры защиты окружающей среды: нельзя допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.