ИНСТРУКЦИЯ № 04-07

по применению средства дезинфицирующего «ВАПУСАН-ЭКОНОМ»  ООО «НПЦ Медицинская Дезинфекция», Россия, для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Москва

2007 г.

2 ИНСТРУКЦИЯ № 04-07

по применению средства дезинфицирующего «ВАПУСАН-ЭКОНОМ»    ООО «НПЦ Медицинская Дезинфекция», Россия, для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Федорова Л.С., Левчук Н.Н., Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М., Дьяков В.В., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Средство представляет собой прозрачную жидкость от голубого до синего цвета, содержащую алкилдиметилбензиламмоний хлорид (Катамин АБ) ЧАС - 12,5% в качестве действующего вещества, а также вспомогательные компоненты.

Срок годности средства - 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя, ра-бочих растворов 14 суток. Показатель активности водородных ионов (рН) средства 7,0 ±1,0.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах вместимостью 0,5 и 1,0 дм3 , полимерных канистрах вместимостью от 3 до 10 дм3 и бочках вмести-мостью 200 д м3 .

1.2	Средство обладает антимикробным действием в отношении грамот-рицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберку-леза),вирусов (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), грибов родов Кандида,Трихофитон, а также моющими свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего от-таивания.

1.3	Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 от-носится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4классу мало опасных соединений при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова мало токсично при парентеральном введении -(4 классу токсич-ности); в виде паров при ингаляционном воздействии мало опасно по класси-фикации химических веществ по степени летучести; оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное на слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы при однократных воздействиях на кожу не вызывают местно-раздражающего действия. В аэрозольной форме (при использовании способа орошения) вызывают раздражение органов дыхания и слизистых обо-лочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны: алкилдиметилбензиламмоний хлорида (катамин АБ) - 1,0 мг/м3 (аэрозоль).

1.4 Средство предназначено для:

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (окончательной - перед ДВУ эндоскопов) очисткой, изделий медицинского на-

значения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины, пластмассы, стекло) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях;

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и. аппаратов; посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, медицинских отходов (ватные тампоны, пере-вязочный материал, изделия медицинского назначения однократного примене-ния), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, игрушек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, кроме отделений неонатологии, клинических, микробиологических и др. лабораториях, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах;

- проведения генеральных уборок.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по препарату | Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 л раствора |  |  | 10 л раствора |  |
|  | средство |  | вода | Средство | вода |
| 0,5 | 5,0 |  | 995,0 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 10,0 |  | 990,0 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 15,0 |  | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 20,0 |  | 980,0 | 200 | 9800 |
| 2,5 | 25,0 |  | 975,0 | 250 | 9750 |
| 3,0 | 30,0 |  | 970,0 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 40,0 |  | 960,0 | 400 | 9600 |
| 6,0 | 60,0 |  | 940,0 | 600 | 9400 |
| 8,0 |  | 80,0 | 920,0 | 800 | 9200 |

4

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

- Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (окончательной - перед ДВУ эндоско-пов) очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло), включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие и эндоскопы и инструменты к ним.

- Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреж-дения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Разъемные изделия погру-жают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, по-гружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабо-чих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин проточной питьевой водой, с тщательным промыванием всех каналов.

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят ручным способом с применением 3,0% раствора средства, удаляя загрязнения с внешней поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки, смо-ченной данным раствором; каналы изделий промывают с помощью шприца или иного приспособления. Окончательную очистку перед ДВУ эндоскопов прово-дят аналогично предстерилизационной очистке.

Дезинфекцию и очистку (предварительную, окончательную или предстерилизационную) эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остаточ-ных количеств крови проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

Рабочие растворы средства (8% и 3% по препарату) можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной (окончатель-ной) очисткой, многократно в течение рабочего дня до изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение и т.п.) раствора. При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

5

Средство сохраняет свои моющие и дезинфицирующие свойства и при-годно для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончатель-ной) очисткой, изделий медицинского назначения после его замерзания и по-следующего оттаивания.

3,3 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2.

Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной (окончательной) очисткой, проводят по режимам, указанным в таблицах 3-5.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «ВАПУСАН-ЭКОНОМ»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции ¦Режим обработки |  |  | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концен-трация по препарату, % | Время обеззара-живания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стома-тологические инструменты) из металлов, резин, пластмасс, стекла. | Бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,0 3,0 | 120 60 | Погру-жение |
|  | Вирусные, бакте-риальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 8,0 | 60 |  |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Вирусные, бакте-риальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 8,0 | 30 |  |

Таблица 3 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства

«ВАПУСАН ЭКОНОМ»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствоpa (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, °С | Время выдержки обработки на этапе, мин. |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 3,0* | Не менее 18 | 60 |
|  | 8,0** |  |  |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тка-невой (марлевой) салфетки: •изделий, не имеющих замковыхчастей, каналов или полостей; •изделий, имеющих замковые части (кроме стоматологических щипцов), каналы или полости | В соответст-вии с концентрацией раствора, использован-ного на этапе замачивания | То же | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца) | Не нормируется |  | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в

отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии;

** на этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

Таблица 4 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов растворами средства «ВАПУСАН ЭКОНОМ»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентра- ция рабочего раствора (по препарату), % | Темпера- тура рабочего раствора,°С | Время вы- держки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов (у не полностью |  |  |  |
| погружаемых эндоскопов их рабочих |  |  |  |
| частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор | 3,0* | Не менее | 30 |
| средства и заполнении им полостей и кана-лов | 8,0** | 18 |  |
| Мойка каждого изделия в том же раство- ре, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: • инструментальный канал очищают щеткой кой для очистки инструментального кана- ла; • внутренние каналы промывают при по- мощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помо- щи марлевой салфетки. Жесткие эндоскопы: • каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; • каналы промывают при помощи шприца | В соответствии с концентра- цией раствора, использован- ного на этапе замачивания | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой воде (каналы - с помощью шприца) |  |  | 3,0 |
|  | Не нормируется |  |  |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания эндоскопов в растворе обеспечивается их дезинфекция в

отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии;

** на этапе замачивания эндоскопов в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 5- Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, инструментов к гибким эндоскопам растворами

средства «ВАПУСАН ЭКОНОМ»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора, (по препара- ту), % | Темпера-тура, рабочего раствора, °С | Время вы- держки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание инструментов при пол-ном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутрен-них открытых каналов с помощью шприца | 3,0* | Не менее 18 | 30 |
|  | 8,0** |  |  |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили обеззараживание (замачивание): •наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; •внутренних открытых каналов – при помощи шприца | В соответст-вии с концентра-цией раство-ра, использо-ванного на этапе зама-чивания | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | Не нормируется |  | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной J водой (каналы - с помощью шприца) | ' Не нормируется |  | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания инструментов в растворе обеспечивается их

дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии;

** на этапе замачивания эндоскопов в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию), бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы) этиологии.

3.1 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ

3.1.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов, приборов, предметов ухода за больными (грелки, подкладные клее-нки, термометры, банки), посуды, в том числе лабораторной, включая одно-кратного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), белья (в том числе одноразового применения перед утилизации-ей), медицинских отходов (изделия медицинского назначения однократного применения, использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампо-ны и др.) резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), игрушек

9 (кроме мягких), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки и др.), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, по-гружения, замачивания.

3.1.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхно-стей приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства - 100 мл/ м3 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропуль-та, автомакса или 150 мл/м2 - при использовании распылителя типа «Квазар».

3.1.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью-щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при нор-ме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения -300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в ра-бочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

- Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с ра-бочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфици-рующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

- Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погру-жают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее промывают водой и высушивают.

- Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим рас-твором средства, крупные - протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промы-вают проточной водой.

- Посуду столовую и чайную (в том числе однократного использова-ния), освобожденную от остатков пищи и лабораторную полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют.

3.1.8 Медицинские отходы: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны погружают в пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости с закрывающимися крышками с растворами средства 8,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 120 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения обеззараживают рабочим раствором 8,0% концентрации за 60 мин п.3.1.2.

По окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют.

3.1.9	Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средст-ва. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высуши-вают.

3.1.10	Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабо-чем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают

10

крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и пропола с кивают, а белье одноразового применения утилизируют.

- Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

- Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекци-онных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфек-ции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленными в таблице 6.

- При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 11.

3.1.14 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно профилактических учреждениях приведены в таблицах 6-11.

Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «ВАПУСАН-ЭКОНОМ» при бактериальных

(кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препара-ту) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные . поверхности приборов, аппа-ратов, санитарный транспорт | 0,5 | 60 | Протирание |
|  | 1,0 | 30 |  |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое обо- рудование | 0,5 | 60 | Двукратное проти-рание с интервалом 15 мин |
|  | 1,0 | 30 |  |
|  | 1,0 | 60 | Двукратное ороше- ние с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,5 | 180 | Погружение |
|  | 2,0 | 120 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного ис-пользования) | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 0,50 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделе-ниями | 1,5 | 180 | Замачивание |
|  | 2,0 | 120 |  |
| Уборочный инвентарь | 1,5 | 180 | Замачивание |
|  | 2,0 | 120 |  |
| Игрушки | 1,0 | 60 | Протирание или погружение |

| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пласт- масс, стекла, не загрязненные кровью, сывороткой крови и др.1 | 1,0 | 60 | Протирание или погружение |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание Знак (1) при загрязнении кровью, сывороткой крови и др. дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях.

Таблица 7 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «ВАЛУСАН-ЭКОНОМ» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентра ция рабочего раствора, % (по препара-ту) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, ап-паратов, санитарный транспорт | 3,0 | 90 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое обо-рудование | 2,0 | 60 | Двукратное проти-рание с интервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 30 | Двукратное ороше-ние с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного ис-пользования) | 3,0 | 120 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,5 | 180 | Погружение |
|  | 2,0 | 120 |  |
|  | 3,0 | 90 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного исполь-зования) | 2,0 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь | 1,5 | 180 | Замачивание |
|  | 2,0 | 120 |  |
|  | 3,0 | 90 |  |
| Игрушки | 2,0 | 120 | Протирание или погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 120 | Протирание или |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделе-ниями | 1,5 | 180 | Замачивание |
|  | 2,0 | 120 |  |
|  | 3,0 | 90 |  |

Таблица 8 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «ВАПУСАН-ЭКОНОМ» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, ап-паратов, санитарный транс-порт | 2,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное проти-рание или двукрат-ное орошение с ин-тервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 | 120 | Погружение |
|  | 2,0 | 30 |  |
| Предметы для мытья посуды | 1,5 | 120 | Погружение |
|  | 2,0 | 90 |  |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного ис-пользования) | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,5 | 60 | Замачивание |
|  | 2,0 | 30 |  |
| Белье, загрязненное выде-лениями | 1,5 | 120 | Замачивание |
|  | 2,0 | 90 |  |
| Уборочный инвентарь | 1,5 | 120 | Замачивание |
|  | 2,0 | 90 |  |
| Игрушки | 2,0 | 90 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 2,0 | 90 | Протирание или погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного исполь-зования) | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |

13

Таблица 9-Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства «ВАПУСАН-ЭКОНОМ» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, ап-паратов, санитарный транс-порт | 3,0 | 120 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное протии-рание или двукрат-ное орошение с ин-тервалом 15 мин |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выде-лениями | 2,0 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 120 | Замачивание |
|  | 3,0 | 90 |  |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного исполь-зования) | 2,0 | 90 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс, и других синтетических мате-риалов | 2,0 | 120 | Погружение |
| Резиновые коврики | 2,0 | 60 | Погружение, проти-рание или двукрат-ное орошение |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Предметы ухода за больны-ми | 2,0 | 120 | Погружение или протирание |

| Таблица 10 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «В АПУ С АН-ЭКОНОМ» при вирусных инфекциях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, ап-паратов, санитарный транс-порт | 4,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 6,0 | 30 |  |

14

| Санитарно-техническое оборудование | 4,0 | 60 | Протирание или орошение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,0 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 8,0 | 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи (в том числе однократного ис-пользования) | 6,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выде-лениями | 8,0 | 120 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 8,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 6,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пла-стмасс, стекла | 6,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Посуда лабораторная (в том числе однократного исполь-зования) | 8,0 | 60 | Погружение |

Таблица 11- Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего «ВАПУСАН-ЭКОНОМ» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концен-трация ра-бочего рас-твора по препарату, % | Время обезза-ражива-ния, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционные блоки, перевязочные, про-цедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизацион- ные отделения хирургических, гинекологи-ческих, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 4,0 6,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функцио-нальной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекцион-ного) | 0,5 1,0 | 60 30 | Протира-ние |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | По режиму соответствующей инфекции |  |  |

15

| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3,0 | 90 | Протира- ние или орошение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожно-венерологические лечебно- профилактические учреждения | 3,0 | 120 | Протира- ние или орошение |

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Все работы со средством следует проводить проводить с защитой ко-жи рук резиновыми перчатками.

- Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Обработки поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

- При работе способом орошения персоналу необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респира-торами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз герметичными оч-ками. По окончании обработки в помещении рекомендуется провести влажную уборку. Обработку следует проводить в отсутствии пациентов.

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании средства на кожу смыть его водой.

- При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

- При попадании средства в желудок следует выпить несколько стака-нов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

- При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабо-чего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или бор-жоми). При необходимости обратиться к врачу.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

- Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 20°С и не выше 35°С), в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары.

- Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 0°С и не выше 35°С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

- При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду7, резиновый фартук, резиновые сапоги и сред-

16

ства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).

Пролившееся средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утилизацию. Остат-ки смыть большим количеством воды. Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания нераз-бавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в ка-нализацию.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества согласно спецификации средство должно соот-ветствовать требованиям и нормам, указанным в таблице-12.

Таблица 12 - Показатели качества дезинфицирующего средства

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от голубого до синего цвета |
| 2 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | 7,0+1,0 |
| 3 | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 12,5 + 0,5 |

7.2 Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30 - 32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

7.3Определение показателя активности водородных ионов (рН) средства
Показатель активности водородных ионов (рН) средства   определяют в

соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)».

7.4 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида 7.4.1 Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.

Бюретка 1 -1 -2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

17

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93;0; 004 н. водный раствор. Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76. Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-29-76; 1% водный раствор. Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.4.2 Подготовка к испытанию

7.4.2.1 Приготовление раствора индикатора

В колбу вместимостью 1 дм3 вносят 110 г натрия сульфата десятиводного, 500 см3 воды, 30 см3 0,1% водного раствора метиленового голубого, 7,0 см3 концентрированной серной кислоты и объем дистиллированной водой доводят до 1 дм3.

7.4.2.2 Приготовление 0,004 н. раствора цетилпиридиний хлорида 1- водного.

Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

7.4.2.3 Приготовление   0,004 н. раствора додецилсульфата натрия

Навеску 0,115 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного вещества) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

7.4.3 Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфа-та натрия

В колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 раствора додецилсульфата натрия, 40 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хло-роформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпи-ридиний хлорида 1-водного при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле:

V

К= --------------------------,

V1-

где V - объем раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного, израсходо

ванный на титрование, см3 ;

V 1- объем титруемого раствора додецилсульфата натрия, равный 10 см3.

7.4.4 Проведение испытания

Навеску средства от 0,4 до 0,5 г, взятую с точностью до 0,0002 г, раство-

18

ряют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллированной воде с доведе-нием объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора доде-цилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 рас-твора индикатора и 15 см хлороформа. После взбалтывания получается двух-фазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют приготовленным раствором анализируемой пробы при интен-сивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего хлоро-формного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном ос-вещении.

7.4.5 Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

X =                               0,00143 х V х К х 100 х 100

V1  x m

где 0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответст-

вующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г/см3;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.),

равный 5см3;

К -поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия

концентрации С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100 - объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1 - объем раствора анализируемой пробы, израсходованный на

титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определе-ний, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допус-каемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±2 % при доверительной вероятности Р = 0,95.