ИНСТРУКЦИЯ

по применению антисептических салфеток спиртовых (135х185мм), производства ООО «М.К. Асептика»

Общие сведения.

Салфетки представляют собой основу из бумажного текстилеподобного материала, пропитанную 70%  раствором этилового спирта  и упакованную в 3-х слойный комбинированный материал.  В салфетке содержится  2,7+0,6 г раствора спирта. Стандартный   размер салфетки 135х 185 мм. Вскрытие упаковки не требует ножниц. Салфетки выпускаются в стерильном виде.

Салфетки антисептические  спиртовые обладают дезинфицирующим действием, подавляют рост грамоотрицательной и грамоположительной  микрофлоры, грибов,  патогенных простейших, вирусов. Коагулирует белки.

Показания к применению

Салфетки  спиртовые  предназначены для  местного применения в качестве  антимикробного и дезинфицирующего средства для обработки неповрежденной кожи (дезинфекции  рук, подготовки операционного поля,   мест проколов  до и после постановки инъекций, заборов крови и др.), обработки инструментов и различных поверхностей.

Салфетки обеспечивают надежную санацию  неповрежденной кожи и поверхностей, площадью не менее 2 кв.дм., не оставляют следов окрашивания на коже, не требуют удаления с кожи избытка влаги.                                                           Спиртовые салфетки применяются:                           
      -  в клиничecкиx и пoликлиничecкиx учрежденияж

-  в дeтcкиx шкoльныx и дoшкoльныx учpeждeнияx

-  в дорожных, пoлeвыx и в бытовых уcлoвияx

-  нa пpoизвoдcтвeнныx пpeдпpиятияx и пpeдпpиятияx oбщecтвeннoгo      питaния

1.1. Гигиеническая обработка рук. Однократная обработка: вскрыть пакет, быстро достать и развернуть салфетку, а затем тщательно протереть руки. Время выдержки после окончания обработки – 20- 30 секунд или до полного высыхания.

1.2. Обработка кожи  инъекционного поля. Однократная обработка: вскрыть пакет, быстро достать и развернуть  салфетку, а затем  тщательно протереть салфеткой кожу инъекционного поля. Время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания.

1.3. Обработка кожных покровов перед прививками. Однократная обработка: вскрыть пакет, быстро достать и развернуть  салфетку, а затем  тщательно протереть салфеткой кожные покровы. Время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания.

1.4. Обработка локтевых сгибов доноров. Двукратная обработка: вскрыть пакет, быстро достать и развернуть салфетку, а затем тщательно протереть кожу локтевого сгиба двукратно, используя раздельные салфетки. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты.

1.5. Обработка операционного поля, в том числе перед введением катетеров и пункцией  суставов.  Накануне  операции  больной принимает душ (ванну), меняет белье. Двукратная обработка: вскрыть пакет, быстро достать и развернуть салфетку, и тщательно  протереть операционное  поле или место пункции.  Время  обработки  -  20 -30  секунд. Обработку   повторить   с   использованием   новой   салфетки.   Время выдержки после окончания обработки – 2 минуты.

1.6. Частичная     санитарная     обработка     кожных     покровов. Однократная обработка: вскрыть пакет, быстро достать и развернуть  салфетку, а затем  тщательно протереть салфеткой участки кожных покровов,  подлежащие обработке. Время выдержки после обработки - в течение 20-30 секунд.

1.7. Профилактическая обработка обуви (из кожи, дерматина, ткани, резины, пластика). Однократная обработка: вскрыть пакет, быстро достать и развернуть  салфетку, а затем  тщательно протереть внутреннюю поверхность обуви, используя 1-2 салфетки на 1 пару обуви. Время дезинфекционной выдержки составляет 3 минуты.

1.8. Дезинфекция небольших по площади поверхностей, предметов (средств личной гигиены, игрушек из пластика, металла, стекла) требующих быстрого обеззараживания, населением в быту. Средство применяется для обеззараживания небольших по площади поверхностей, предметов, исключая покрытые лаком, из акрилового стекла и других материалов, неустойчивых к действию спиртов. Рекомендуется одномоментная обработка не более 1/10 площади помещения.

Для обработки поверхностей, предметов необходимо вскрыть упаковку, быстро извлечь  салфетку и тщательно протереть ею обрабатываемую поверхность, добиваясь равномерного ее смачивания. Одной салфеткой можно обработать не более 1 м2 площади. Для дезинфекции поверхностей больших по площади следует использовать несколько салфеток. Время выдержки после обработки - в течение 1 минуты.

Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности

Противопоказания к применению.

Не имеет.

Меры безопасности.

Не обрабатывать салфетками слизистые оболочки.

Не допускать контакта с открытым пламенем.

Условия транспортировки и хранения.

Хранить при температуре от –5 С до + 40 С в недоступном для детей месте

Срок годности: 5 лет.

Производитель: ООО «М.К.Асептика»

Юр. адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2

Факт. адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 9

регистрационное  удостоверение № ФС 01030832/0755-04

ТУ 9393-001-51276525-00